Информатика

Лабораторная работа №2

Синтез помехоустойчевого кода

Вариант №6*0+3 = 3

Выполнил:

Кучерявый И. Д.

Группа Р3109

Преподаватель:

Малышева Т. А.

Оглавление

Задание	3

Основные этапы вычисления	3

1. Задание 1 – №26	3

2. Задание 2 – №38	4

3. Задание 3 – №60	4

4. Задание 4 – №82	4

5. Задание 5 – №4	5

6. Задание 6 – № ((26 + 38 + 60 + 82 + 4) * 4 = 840)	5

7. Задание 7	5

Вывод	6

Список литературы	6

Задание

- Определить свой вариант задания с помощью номера в ISU (он же номер студенческого билета).

- На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 15-символьного кода.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

- Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Сделать себе учётную запись на https://gitlab.se.ifmo.ru/.

- Написать программу на любом языке программирования, которая на вход из командной строки получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

Основные этапы вычисления

Рисунок 1. Схема работы кода Хемминга(7,4)

Рисунок 2. Схема работы кода Хемминга(15,11)

1. Задание 1 – №26

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Воспользуемся схемой на Рисунке 1

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |  |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X | - | X | - | X | - | X | s1 |
| 2 | - | X | X | - | - | X | X | s2 |
| 4 | - | - | - | X | X | X | X | s3 |

s = (s3, s2, s1) = 100 ⇒ ошибка в символе r3

Ошибка в контрольном бите, значит в самом сообщении ошибок нет

Правильное сообщение: 0001

2. Задание 2 – №38

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Воспользуемся схемой на Рисунке 1

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |  |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X | - | X | - | X | - | X | s1 |
| 2 | - | X | X | - | - | X | X | s2 |
| 4 | - | - | - | X | X | X | X | s3 |

s = (s3, s2, s1) = 100 ⇒ ошибка в символе r3

Ошибка в контрольном бите, значит в самом сообщении ошибок нет

Правильное сообщение: 1010

3. Задание 3 – №60

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Воспользуемся схемой на Рисунке 1

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
|  | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |  |
| 1 | X | - | X | - | X | - | X | s1 |
| 2 | - | X | X | - | - | X | X | s2 |
| 4 | - | - | - | X | X | X | X | s3 |

s = (s3, s2, s1) = 010 ⇒ ошибка в символе r2

Ошибка в контрольном бите, значит в самом сообщении ошибок нет

Правильное сообщение: 1100

4. Задание 4 – №82

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Воспользуемся схемой на Рисунке 1

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
|  | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |  |
| 1 | X | - | X | - | X | - | X | s1 |
| 2 | - | X | X | - | - | X | X | s2 |
| 4 | - | - | - | X | X | X | X | s3 |

s = (s3, s2, s1) = 101 ⇒ ошибка в символе i2

Ошибка в контрольном бите, значит в самом сообщении ошибок нет

Правильное сообщение: 0001

5. Задание 5 – №4

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Воспользуемся схемой на Рисунке 2

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 ⊕ i5 ⊕ i7 ⊕ i9 ⊕ i11 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s4 = r4 ⊕ i5 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |  |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 | S |
| 1 | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | s1 |
| 2 | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | s2 |
| 4 | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | s3 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | s4 |

s = (s4, s3, s2, s1) = 1100 ⇒ ошибка в символе i8

Правильное сообщение: 10001001000

6. Задание 6 – № ((26 + 38 + 60 + 82 + 4) * 4 = 840)

Информационных разрядов в передаваемом сообщении: 840

Пусть будет r проверочных разрядов. Тогда всего бит в сообщении: 2r – 1, а информационных бит (т.е. разрядов) 2r – r – 1. Найдем r такое, что 2r - 1 – (r – 1) – 1 < 840 ⩽ 2r – r – 1

Подходит r = 10:

210 – 10 – 1 = 1013 > 840 > 502 = 29 – 9 – 1

Значит, коэффициент избыточности = r / (i + r) = 10 / (840 + 10) ≈ 0,011764

Ответ: r = 10, коэффициент избыточности ≈ 0,011764

7. Задание 7

from math import log2

message = input('Введите сообщение длиной 7 символов: ')

r = []

i = []

pow = 0

for j in range(len(message)):

if int(j)+1 == 2 ** pow:

r.append(int(message[j]))

pow += 1

else:

i.append(int(message[j]))

s1 = (r[0] + i[0] + i[1] + i[3]) % 2

s2 = (r[1] + i[0] + i[2] + i[3]) % 2

s3 = (r[2] + i[1] + i[2] + i[3]) % 2

miss = int(f'{s3}{s2}{s1}', 2)

if log2(miss) == int(log2(miss)):

print(f'Ошибка в {int(log2(miss)) + 1} проверочном бите')

print(f'Верное сообщение останется прежним: {"".join(list(map(str, i)))}')

else:

indx = miss - int(log2(miss)) - 2

print(f'Ошибка в {indx + 1} информационном бите')

i[indx] = abs(i[indx] - 1)

print(f'Верное сообщение: {"".join(list(map(str, i)))}')

Вывод

Выполнив данную лабораторную работу узнал как работает и устроен код Хемминга. Научился исправлять ошибки в сообщениях разной длины используя этот алгоритм. Также написал код на питоне, который получая последовательность из 7 битов, включая контрольные, исправляет исходное 4 битное сообщение если там была ошибка по коду Хемминга.

Список литературы

- Основы цифровой радиосвязи. Помехоустойчивое кодирование: метод. указания / сост. Д. В. Пьянзин. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2009. – 16 с.

- Коды и устройства помехоустойчивого кодирования информации / сост. Королев А.И. – Мн.: , 2002. – с.286