МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 4408

Выполнил:

Студент группы P3109

Кучерявый Игорь

Дмитриевич

Преподаватель:

Деменев Тимур

Гурбанович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

Текст задания	3

Описание программы	5

Вывод	6

Таблица трассировки	7

Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |  |
| 122 | EE17 | ST IP+23 | Очистка результата R = 0 |  |
| 123 | AE15 | LD IP+21 | Загрузка в аккумулятор AC = X |  |
| 124 | 0C00 | PUSH | AC -> --SP | Вызов функции F(X) Загрузка рзультата в аккумулятор |
| 125 | D718 | CALL 718 | SP++ -> AC |  |
| 126 | 0800 | POP | IP -> --SP , 718 -> IP |  |
| 127 | 6E12 | SUB IP+18 | AC = F(X) - R | Вычитание R из вовращаемого значения функции Сохранение в R |
| 128 | EE11 | ST IP+17 | AC -> R |  |
| 129 | AE0D | LD IP+15 | Загрузка в аккумулятор Z -> AC |  |
| 12A | 0740 | DEC | --AC (AC = Z – 1) |  |
| 12B | 0C00 | PUSH | Вызов функции F(Z - 1) Загрузка рзультата в аккумулятор |  |
| 12C | D718 | CALL 718 |  |  |
| 12D | 0800 | POP |  |  |
| 12E | 6E0B | SUB IP+11 | Вычитание R из F(Z – 1) |  |
| 12F | EE0A | ST IP+10 | Сохранение результата в R R = F(Z – 1) – F(X) |  |
| 130 | AE07 | LD IP+7 | Загрузка в аккумулятор Y -> AC |  |
| 131 | 0C00 | PUSH | Вызов функции F(Y) Загрузка рзультата в аккумулятор |  |
| 132 | D718 | CALL 718 |  |  |
| 133 | 0800 | POP |  |  |
| 134 | 4E05 | ADD IP+5 | Добавление R к знаечнию F(Y) |  |
| 135 | EE04 | ST IP+4 | Запись результата в R R = F(Z – 1) – F(X) + F(Y) |  |
| 136 | 0100 | HLT | Остановка программы |  |
| 137 | ZZZZ | Z | Значение Z |  |
| 138 | YYYY | Y | Значение Y |  |
| 139 | XXXX | X | Значение X |  |
| 13A | 0059 | R | Результат |  |

Подпрограмма:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 718 | AC01 | LD (SP+1) | Загрузка аргумента (SP+1) -> AC (Стек + 1 так чтобы вернуться к занчению адреса аргумента в стеке после декремента) |
| 719 | F001 | BEQ 1 | Если AC == 0, то переход на 71B |
| 71A | F306 | BPL 6 | Если AC > 0, переход на 721 |
| 71B | 7E08 | CMP IP+8 | Установить флаги по результату AC – Q(724) |
| 71C | F804 | BLT 4 | Если AC < Q (N ⊕ V == 1 / N != V), переход на 721 |
| 71D | F003 | BEQ 3 | Если AC == Q (Z == 1), переход на 721 |
| 71E | 4C01 | ADD (SP+1) | Прибавление аргумента к AC (AC = AC + (SP+1)) Умножение на 2 |
| 71F | 4E05 | ADD IP+5 | AC = AC + W Прибавление W |
| 720 | CE01 | JUMP IP+1 | Переход на 722 |
| 721 | AE02 | LD IP+2 | Загрузка Q в AC (Q -> AC) |
| 722 | EC01 | ST (SP+1) | Сохранение результата в стек AC -> (SP+1) |
| 723 | 0A00 | RET | Возврат |
| 724 | F357 | F357 | Константа Q = -3241 |
| 725 | 005B | 005B | Константа W = 91 |

Описание программы

Назначение программы: нахождения значения функции:

R=FZ-1-FX+F(Y)

Fx=2x +91,  -3241<x≤0-3241,  x≤ -3241, x>0

График:

Область представления

- X, Y, Z, Q, W, R – целые знаковые шестнадцатеричные числа в дополнительном коде.

Расположение данных в памяти

Основная программа:

- 121-136 – команды;

- 137, 138, 139 – исходные данные;

- 13A – итоговый результат.

Подпрограмма:

- 718-723 – команды;

- 724, 725 – константы.

Адреса первой и последней выполняемой команды

Основная программа:

- Адрес первой команды: 121

- Адрес последней команды: 136

Подпрограмма:

- Адрес первой команды: 718

- Адрес последней команды: 723

Область допустимых значений

Q = F35716 = -3241

W = 005B16 = 91

Для того чтобы определить ОДЗ, проанализируем данную функцию. При значении аргумента функции в промежутке [-215; -3241] и [1, 215 - 1], функция вернет значение -3241. При использовании любого значения из заданного промежутка в функции не возникнет переполнения.

При оставшихся значениях аргумента функция вернет выражение 2*x + 91. На промежутке [-3240, 0] эта функция монотонно возрастающая, поэтому рассмотрим минимальное и максимальное значение:

fmin=f-3240=-6389

fmax = f0=91

что означает, что на всем промежутке значений аргумента, результат функции будет находиться на отрезке [-6571; 91].

Так как основная программа вычисляет следующее выражение:

R=FZ-1-FX+F(Y)

то минимально мы можем получить –6389 – 91 – 6389 = –12869 > –215,

а максимально: 91 + 6389 + 91 = 6571 < 215 – 1.

В обоих случаях переполнения нет.

Значит, ОДЗ:

- X, Y ϵ [-32768; 32767] (т. е. [-215; 215– 1]);

- Z ϵ [-32767; 32767] (т. е. [-215+1; 215– 1]);

- Результат R ϵ [–12 869; 6571] (с учетом заданных Q и W).

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я узнал о способах связи между программными модулями, научился вызывать и исследовать подпрограммы, работать со стеком, изучил цикл выполнения таких команд как CALL и RET.