МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных

технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 2408

Выполнил:

Студент группы P3109

Кучерявый Игорь

Дмитриевич

Преподаватель:

Деменев Тимур

Гурбанович

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Текст задания	3

Описание программы	4

Таблица трассировки	4

Вариант с меньшим числом комманд	5

Вывод	7

Текст задания

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 176 | 6183 | - | Переменная X |
| 177 | A180 | LD 180 | Загрузить содержимое ячейки 180 в аккумулятор (180) -> AC |
| 178 | 6183 | SUB 183 | Вычесть из аккумулятора значение ячейки 183 и перезаписать AC – (183) -> AC |
| 179 | E181 | ST 181 | Сохранить значение из аккумулятора в ячейку 181 AC -> (181) |
| 17A | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор 0 -> AC |
| 17B | 0280 | NOT | Инвертировать содержимое аккумулятора ^AC -> AC |
| 17C | 2176 | AND 176 | Логическое умножение ячейки 176 и значения в аккумуляторе (176) & AC -> AC |
| 17D | 2181 | AND 181 | Логическое умножение ячейки 181 и значения в аккумуляторе (181) & AC -> AC |
| 17E | E182 | ST 182 | Сохранить значение из аккумулятора в ячейку 182 AC -> (182) |
| 17F | 0100 | HLT | Останов |
| 180 | 2176 | - | Переменная Y |
| 181 | 0200 | - | Промежуточный Результат P |
| 182 | 6183 | - | Итоговый результат R |
| 183 | 6183 | - | Переменная Z |

Описание программы

P = Y – Z

R = (X & 1111.1111.1111.1111) & P = (X & 1111.1111.1111.1111) & (Y – Z)

ОДЗ:

-215≤R≤ 215-1

-214≤Z, Y≤ 214-1 214≤Y≤ 215-10≤Z≤215 -215≤Y≤ -214-1-215≤Z≤0

Xiϵ 0, 1, где 0≤i≤15

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

0176, 0180, 0183 – исходные данные; 0181 – промежуточный результат; 0177-017F – инструкции;

0182 – результат

Адреса первой и последней выполняемой инструкции программы:

0177 – адрес первой инструкции; 017F – адрес последней инструкции

Таблица трассировки

Значения:

X = 6183,   	Y = 2176,   	Z = 6183

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| 176 | 6183 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 177 | + A180 | 177 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 | – | – |
| 177 | A180 | 178 | A180 | 180 | 2176 | 000 | 0177 | 2176 | 000 | 0000 | – | – |
| 178 | 6183 | 179 | 6183 | 183 | 6183 | 000 | 0178 | BFF3 | 008 | 1000 | – | – |
| 179 | E181 | 17A | E181 | 181 | BFF3 | 000 | 0179 | BFF3 | 008 | 1000 | 181 | BFF3 |
| 17A | 0200 | 17B | 0200 | 17A | 0200 | 000 | 017A | 0000 | 004 | 0100 | – | – |
| 17B | 0280 | 17C | 0280 | 17B | 0280 | 000 | 017B | FFFF | 008 | 1000 | – | – |
| 17C | 2176 | 17D | 2176 | 176 | 6183 | 000 | 017C | 6183 | 000 | 0000 | – | – |
| 17D | 2181 | 17E | 2181 | 181 | BFF3 | 000 | 017D | 2183 | 000 | 0000 | – | – |
| 17E | E182 | 17F | E182 | 182 | 2183 | 000 | 017E | 2183 | 000 | 0000 | 182 | 2183 |
| 17F | 0100 | 180 | 0100 | 17F | 0100 | 000 | 017F | 2183 | 000 | 0000 | – | – |
| 180 | 2176 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 181 | 0200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 182 | 6183 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 183 | 6183 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Вариант с меньшим числом команд

Алгоритм:

R = X & (Y – Z)

Программа:

- 6183

- A17C

- 617E

- 2176

17A E17D

17B 0100

17C 2176

17D 6183

17E 6183

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 176 | 6183 | - | Переменная X |
| 177 | A17C | LD 17C | Загрузить содержимое ячейки 17C в аккумулятор (17C) -> AC |
| 178 | 617E | SUB 17E | Вычесть из аккумулятора значение ячейки 17E и перезаписать AC – (17E) -> AC |
| 179 | 2176 | AND 176 | Логическое умножение ячейки 176 и значения в аккумуляторе (176) & AC -> AC |
| 17A | E17D | ST 17D | Сохранить значение из аккумулятора в ячейку 17D AC -> (182) |
| 17B | 0100 | HLT | Останов |
| 17C | 2176 | - | Переменная Y |
| 17D | 6183 | - | Итоговый результат R |
| 17E | 6183 | - | Переменная Z |

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| 176 | 6183 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 177 | + A17C | 177 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 | – | – |
| 177 | A17C | 178 | A17C | 17C | 2176 | 000 | 0177 | 2176 | 000 | 0000 | – | – |
| 178 | 617E | 179 | 617E | 17E | 6183 | 000 | 0178 | BFF3 | 008 | 1000 | – | – |
| 179 | 2176 | 17A | 2176 | 176 | 6183 | 000 | 0179 | 2183 | 000 | 0000 | – | – |
| 17A | E17D | 17B | E17D | 17D | 2183 | 000 | 017A | 2183 | 000 | 0000 | 17D | 2183 |
| 17B | 0100 | 17C | 0100 | 17B | 0100 | 000 | 017B | 2183 | 000 | 0000 | – | – |
| 17C | 2176 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17D | 6183 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17E | 6183 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Вывод

В ходе работы над лабораторной работой я познакомился со структурой БЭВМ, узнал, как устроены и связаны его основные элементы, научился определять ОДЗ, узнал структуру и виды команд, а также то, как представлены данные в памяти БЭВМ.